附表1

工程分项报价清单

项目名称：陕西省西安中学教室多媒体改造工程

投标单位:                                             共 1 页，第 1 页

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 产 地 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机 | 夏普 | XG-D4880WA | 南京 | 台 | 5 |  |  |
| 2 | 专业吊架 | 鑫恒 | 1.5米 | 河北 | 个 | 4 |  |  |
| 3 | 中控 | AOTO | AOTO-1200 | 南京 | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 电动屏幕 | 白雪 | 120寸，玻珠16:10 | 深圳 | 幅 | 4 |  |  |
| 5 | 幕布支架 | 白雪 | 钢制喷塑 | 深圳 | 付 | 4 |  |  |
| 6 | 移频功放 | 昊天 | YP-7200Z | 四川 | 台 | 4 |  |  |
| 7 | 音柱 | 昊天 | HT-30A | 四川 | 对 | 4 |  |  |
| 8 | 数字展台 | 鸿合 | HZ-H320 | 深圳 | 台 | 4 |  |  |
| 9 | 主控讲台 | DAOTU | F100S | 山东 | 台 | 4 |  |  |
| 10 | 配件 | VGA视频 控制 电源线材辅材 |  |  | 套 | 4 |  |  |
| 11 | 施工费 | 布线、打洞等 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 安装调试费 | 设备安装、软件调试、参数设置 |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： 元整 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以万元为单位，保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（公章）：                          法定代表人/被授权人（签字）：

附表2

工程项目技术方案清单

项目名称：陕西省西安中学教室多媒体改造工程

投标单位：

| 序号 | 设备名称 | 招 标 设 备 技 术 指 标 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机 | 亮度6000流明 标准分辨率WXGA 1280*800(16:10宽屏) 对比度5000:1 实用短焦镜头 投射灯泡功率375W*1 支持3D-READY主动式立体技术 无防尘网设计（减少防尘网清洗和保养更换成本）简单易行的前置灯泡更换系统 密闭光学系统有效保护光学系统的核心部件 直接断电保护 快速启动 F值 F2.5-2.7 手动变焦*1.15（f=21.0--24.2mm) 输入端子：HDMI*1 RGB/色差信号*2 S-视频（4针微型DIN)*1 音频（RCA)*1 音频（3.5mm立体声微型插口）*1 输出端子： RGB/色差信号*1 音频（3.5mm立体声微型插口）*1 控制端口：LAN(RJ45)*1 无线遥控（3.5mm微型插口）*1 RS-232C(9针微型D-SUB) ，重量6.0KG | 夏普 |
| 2 | 吊架 | 钢制1.5米 国标 | 鑫恒 |
| 3 | 中控 | 2路视频/音频输入，2路视频/音频 输出(RCA) 1路3.5立体声输入 3路VGA输入（含笔记本电脑）,2路VGA输出 1路LAN输入，1路LAN输出（RJ45) 1路USB输入，1路USB输出 1路投影机电源输出，投影机延时电源保护 1路屏幕电源控制输出，控制电动银幕升降一键式开关 带宽：300MHz 亮度色度干扰：-50dB@5MHz微分相位1/os：＜1.28度，3.58MHz 微分增益误差:0.1%.3.58-4.43MHz | AOTO |
| 4 | 电动屏幕 | 电动 增益大于2.4倍 玻珠 16:10 | 白雪 |
| 5 | 幕布支架 | 钢制，国标 | 白雪 |
| 6 | 移频功放 | 六路话筒、四路线路输入、两路线路输出；MIC1-MIC4具有灵敏自动混音功能，MIC5为鹅颈话筒输入，MIC6为无线话筒输入，且当MIC5、MIC6有信号时，前4路话筒自动关闭。话筒接口自带两种供电方式的极化电源；功率100W | 昊天 |
| 7 | 音柱 | 频响：150～13000Hz；功率：30W；灵敏度：91±1 dB；阻抗：4Ω | 昊天 |
| 8 | 数字展台 | 清晰度：≥950TV线 变焦：整机≥220倍放大 对焦/白平衡：自动/手动 图像特技：负片、冻结、旋转、标题、同屏对比、镜像、文本、黑白 图像存储：最大32副 USB2.0接口：支持 RGB输入输出：DB15FLC 各2组 RGB输出分辨率：XGA SXGA WXGA 720P 1080P 像素：≥500万 RS232：RS232接口/USB2.0接口 音频输入：3.5mm插口2组 音频输出：3.5mm插口1组 麦克风输入：6.3mm插座 HDMI输入：1路 HDMI输出：1路 侧灯：1W LED2个 背灯：支持 红蓝增益：支持 亮度调节：支持 投影机控制：RS232控制 安全锁支持 | 鸿合 |
| 9 | 主控讲台 | 讲台尺寸：长1200mm(±5mm)，宽700mm(±5mm)，高1000mm(±5mm) 材质：主体采用1.5mm冷轧钢板制作，表面采用脱脂、除酸、磷化、静电喷塑等工艺 棱角圆弧设计，扶手采用ABS工程塑料注塑一次成型制作，白灰色和木纹色双色彩合理搭配 整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装 具备可拆卸钢制木纹装饰板（即LOGO张贴板），可拆卸注塑一次成型的扶手，维护后门也采用钢制木纹效果并留有散热孔 讲台上部工作面为整体结构，无需开启。上部右侧采用隐藏抽拉式设计放置视频展示台，视频展台合拢后自动锁闭。上部左侧为隐藏式翻盖设计，预留穿线孔，安装电源、网络、VGA、网线、HDMI等接口 下半部分采用对开门设计，内部配备一层隔板，可以放置多媒体教学设备， | DAOTU |
| 10 | 配件 | VGA 视频 控制 电源等线材 |  |
| 11 | 施工费 |  |  |
| 12 | 安装调试费 |  |  |

说明：请按所投设备的品牌和实际技术参数，逐条对应招标文件的“招标内容与要求”中的技术要求投标。